# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Электроника и сети ЭВМ»

Дисциплина «Программирование на Python»

Лабораторная работа № 2

«Визуализация и спектральный анализ речевых сигналов с Python»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                     Зуев А.Б.  ___

(подпись)		       (фамилия, и.,о.)

# СТУДЕНТ:

________________                 Меньшаков И.А.___

(подпись)		         (фамилия, и.,о.)

___   24-СТв(Т)_____

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2026

Вариант №38:

| 12 | Точечный график | Реальная часть ДПФ | Re | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Записать wav-файл c вашей собственной речью. Произнесите и запишите фразу со своим именем и фамилией. Частоту дискретизации wav-файла  (PCM signed 16 bit, mono) выберите в соответствии с номером варианта из таблицы №1. Длительность записи не более 3 сек. Файл назовите “номер варианта.wav”. Номер варианта равен порядковому номеру студента в списке группы. Для записи wav-файла можно использовать любую подходящую программу аудио-редактора, например, Audacity, GoldWave или подобную.

- Задание:

Составить программу на Python, которая реализует:

  - Чтение из wav-файла дискретных отсчетов звукового сигнала и визуализация полученных данных в соответствии с типом графика Таблицы №1. Количество отсчетов звукового сигнала задается с клавиатуры.

  - Построение осциллограммы звукового сигнала, находящегося в wav-файле, как функции времени.

  - Спектральный анализ всех дискретных отсчетов звукового сигнала, находящихся в wav-файле в соответствии с типом спектрального анализа Таблицы №1. Построение графика результата спектрального анализа в зависимости от частоты.

  - Построение гистограммы отсчетов звукового сигнала (количество или частота попадания значений отсчетов сигнала в определенный амплитудный интервал)

  - Все графики и оси координат должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны и проставлена размерность по горизонтали и вертикали: например, секунды, Герцы, номер отсчета, у

График №1

График №2

График №3

Листинг программы:

import wave
import struct
import math
import time
import matplotlib.pyplot as plt


SAMPLES_COUNT = 4000


def read_wav_file(file_name):
"""Читает wav-файл и возвращает отсчеты сигнала и частоту дискретизации."""
try:
with wave.open(file_name, "rb") as wav_file:
channels = wav_file.getnchannels()
sample_width = wav_file.getsampwidth()
frame_rate = wav_file.getframerate()
frames_count = wav_file.getnframes()

frames = wav_file.readframes(frames_count)

samples = []

if sample_width == 1:
format_symbol = "B"
shift = 128
elif sample_width == 2:
format_symbol = "h"
shift = 0
else:
print("Ошибка: поддерживаются только 8-битные и 16-битные wav-файлы.")
return None, None

total_values = len(frames) // sample_width
format_string = "<" + format_symbol * total_values
values = struct.unpack(format_string, frames)

for i in range(0, len(values), channels):
if channels == 1:
sample = values[i] - shift
else:
left = values[i] - shift
right = values[i + 1] - shift
sample = (left + right) / 2

samples.append(sample)

return samples, frame_rate

except FileNotFoundError:
print("Ошибка: файл не найден.")
except wave.Error:
print("Ошибка: выбранный файл не является корректным wav-файлом.")
except Exception:
print("Ошибка: не удалось прочитать wav-файл.")

return None, None


def calculate_dft_real_part(samples):
"""Вычисляет реальную часть дискретного преобразования Фурье."""
result = []
count = len(samples)

for k in range(count):
real_part = 0

for n in range(count):
angle = 2 * math.pi * k * n / count
real_part += samples[n] * math.cos(angle)

result.append(real_part)

return result


def show_signal_plot(samples, frame_rate):
"""Строит точечный график звукового сигнала во времени."""
time_values = []

for i in range(len(samples)):
time_values.append(i / frame_rate)

plt.figure()
plt.scatter(time_values, samples, s=5)
plt.title("Точечный график отсчетов звукового сигнала")
plt.xlabel("Время, с")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.grid(True)
plt.show()


def show_dft_plot(dft_values, frame_rate):
"""Строит график реальной части ДПФ."""
frequencies = []
count = len(dft_values)

for k in range(count):
frequencies.append(k * frame_rate / count)

plt.figure()
plt.plot(frequencies, dft_values)
plt.title("Спектральный анализ: реальная часть ДПФ")
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Re")
plt.grid(True)
plt.show()


def show_histogram(samples):
"""Строит гистограмму амплитуд отсчетов сигнала."""
plt.figure()
plt.hist(samples, bins=20)
plt.title("Гистограмма амплитуд отсчетов звукового сигнала")
plt.xlabel("Амплитудный интервал")
plt.ylabel("Количество отсчетов")
plt.grid(True)
plt.show()


def main():
"""Основная функция программы."""
start_time = time.time()

print("Программа выполняет анализ wav-файла.")
print("Вариант 12: точечный график, реальная часть ДПФ, Re.")
print("Для анализа используется 4000 отсчетов.\n")

file_name = input("Введите имя wav-файла: ")

samples, frame_rate = read_wav_file(file_name)

if samples is None:
return

if len(samples) < SAMPLES_COUNT:
print("Ошибка: в файле меньше 4000 отсчетов.")
return

samples = samples[:SAMPLES_COUNT]

print("\nИнформация о файле:")
print(f"Частота дискретизации файла: {frame_rate} Гц")
print(f"Количество анализируемых отсчетов: {len(samples)}")

if frame_rate != 4000:
print("Предупреждение: по заданию частота дискретизации должна быть 4000 Гц.")

print("\nВыполняется построение графика сигнала...")
show_signal_plot(samples, frame_rate)

print("Выполняется расчет реальной части ДПФ...")
dft_real = calculate_dft_real_part(samples)

print("Выполняется построение графика ДПФ...")
show_dft_plot(dft_real, frame_rate)

print("Выполняется построение гистограммы...")
show_histogram(samples)

print("\nПрограмма завершена.")
print("Время выполнения программы:")
print(time.time() - start_time, "seconds")


main()

Ссылка на GitHub: